Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Департамент компьютерной инженерии

ОТЧЁТ

по проектной работе:

№2372 «Удалённый стенд для работы с ПЛИС на базе одноплатного компьютера»

Выполнили студенты:

Югов Александр Сергеевич

Иевлев Николай Евгеньевич

Филиппов Иван Сергеевич

Раков Богдан Сергеевич

Белых Максим Сергеевич

Волков Владимир Олегович

Хранцкевич Сергей Сергеевич

Гольцев Никита Сергеевич

Руководитель проекта:

Американов Александр Александрович

Москва 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Список терминов и сокращений	3

2 Общие сведения о разрабатываемой системе	4

3 Назначение и цели создания системы	5

4 Характеристика объекта автоматизации	6

4.1 Состав объекта	6

4.2 Условия эксплуатации	6

5 Требования к системе	7

5.1 Требования к структуре и функционированию	7

5.2 Требования к аппаратной части	7

5.3 Требования к программной части	7

5.4 Требования к надёжности	8

5.5 Требования к безопасности	8

6 Требования к функциям системы	9

7 Состав и содержание работ по созданию системы	10

8 Порядок контроля и приёмки	11

8.1 Виды испытаний	11

8.2 Приёмочные проверки	11

9 Требования к документированию	12

10 Подготовка объекта к вводу в действие	13

11 Источники разработки	14

1 Список терминов и сокращений

ПЛИС (FPGA) — программируемая пользователем вентильная матрица.

Удалённый стенд — программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ к реальному лабораторному оборудованию через сеть.

Ячейка (testbed) — один комплект Raspberry Pi, платы DE10-Lite, камеры и соединений GPIO.

SVF — Serial Vector Format, файл последовательности операций JTAG.

Агент — программа на Raspberry Pi, выполняющая аппаратные операции по командам сервера.

Асинхронное задание — прошивка и заранее заданный сценарий с сохранением видеорезультата.

Интерактивная сессия — ограниченное по времени эксклюзивное управление выбранной ячейкой.

Heartbeat — периодическое сообщение агента, подтверждающее доступность ячейки.

2 Общие сведения о разрабатываемой системе

Полное наименование: Удалённый стенд для работы с ПЛИС на базе одноплатного компьютера.

Основание для разработки: программно-аппаратный проект МИЭМ НИУ ВШЭ №2372, 2025/2026 учебный год.

Руководитель проекта: Американов Александр Александрович.

Заказчик: МИЭМ / ДКИ. Ресурсная база: Учебная лаборатория САПР МИЭМ НИУ ВШЭ.

Разрабатываемая система должна обеспечивать удалённую работу с реальной отладочной платой ПЛИС на базе одноплатного управляющего компьютера и быть пригодной для тиражирования лабораторных ячеек.

3 Назначение и цели создания системы

Назначение системы — предоставление студентам и преподавателям удалённого доступа к FPGA-оборудованию в учебных задачах по информатике, цифровой схемотехнике и проектированию систем на кристалле.

Цель создания — перенести функции управляющего компьютера удалённого стенда на Raspberry Pi, снизить стоимость и габариты одной ячейки и обеспечить воспроизводимую установку без ручной настройки большого числа компонентов.

4 Характеристика объекта автоматизации

4.1 Состав объекта

Объект включает Raspberry Pi, плату Terasic DE10-Lite, USB-Blaster, камеру и восемь цифровых соединений GPIO. Программная часть включает сервер, веб-интерфейс и агент оборудования.

4.2 Условия эксплуатации

Аппаратная ячейка эксплуатируется в помещении учебной лаборатории. Пользователь работает удалённо через браузер. Административный доступ к операционной системе Raspberry Pi имеет только обслуживающий персонал.

5 Требования к системе

5.1 Требования к структуре и функционированию

– сервер должен вести учёт пользователей, ячеек, заданий и сессий;

– агент должен работать в hardware- и simulation-режимах;

– каждая аппаратная ячейка должна иметь отдельный токен;

– сервер должен определять состояния offline, idle и busy;

– асинхронное задание и интерактивная сессия на одной ячейке должны быть взаимоисключающими;

– распиновка BCM должна задаваться на агенте и передаваться серверу.

5.2 Требования к аппаратной части

– поддержка платы Terasic DE10-Lite на базе Intel MAX 10;

– управляющий узел на Raspberry Pi;

– программирование по JTAG через USB-Blaster;

– USB-камера с обзором платы;

– восемь управляемых цифровых линий 3,3 В;

– возможность безопасно переводить линии Raspberry Pi в высокоимпедансное состояние после работы.

5.3 Требования к программной части

– веб-интерфейс должен работать в современном браузере;

– сервер должен принимать только разрешённые типы файлов и хранить диагностический журнал;

– агент должен использовать OpenOCD для загрузки SVF, lgpio для цифровых линий и ffmpeg/V4L2 для видео;

– установка должна выполняться штатными сценариями install.sh;

– для разработки без аппаратуры должен существовать режим simulation.

5.4 Требования к надёжности

– определение потери связи с агентом по heartbeat;

– таймаут выполнения асинхронной операции;

– автоматическое истечение интерактивной сессии;

– освобождение GPIO при нормальном завершении и при ошибке;

– сохранение ошибки и журнала выполнения;

– автоматический перезапуск серверной и агентской служб средствами systemd.

5.5 Требования к безопасности

– разделение пользовательских и административных полномочий;

– токенная аутентификация каждого агента;

– изоляция заданий пользователей;

– запрет прямого shell-доступа пользователя к управляющему узлу;

– валидация SVF/TXT по допустимым форматам;

– панель мониторинга должна быть доступна только персоналу.

6 Требования к функциям системы

– регистрация и вход пользователя;

– отображение доступных ячеек и их состояния;

– создание асинхронного задания с SVF и сценарием;

– выдача задания только выбранному агенту;

– программирование DE10-Lite и выполнение сценария;

– видеозапись результата и выдача журнала;

– открытие и закрытие эксклюзивной сессии;

– живое видео, управление восьмью линиями и повторная прошивка внутри сессии;

– отображение фактической распиновки;

– мониторинг состояния ячеек и задач персоналом.

7 Состав и содержание работ по созданию системы

Таблица 1 — Этапы работ

| Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ исходных удалённых стендов и требований проекта | Архитектура и ТЗ |
| 2 | Разработка сервера и моделей данных | Очередь заданий, сессии, API |
| 3 | Разработка агента | Simulation и аппаратный режим |
| 4 | Интеграция DE10-Lite | OpenOCD, SVF, конфигурация MAX 10 |
| 5 | Интеграция GPIO и камеры | 8 линий, live video, запись результата |
| 6 | Разработка веб-интерфейса | Страницы FPGA, результатов, документации и мониторинга |
| 7 | Автоматизация установки | install.sh, .env, systemd |
| 8 | Испытания и примеры | Blink, gpio_test, тесты |
| 9 | Документирование | Комплект документов проекта |

8 Порядок контроля и приёмки

8.1 Виды испытаний

Предусматриваются модульные испытания программных компонентов, сквозная проверка server+simulation-agent, аппаратная проверка программирования DE10-Lite и GPIO, а также проверка пользовательских сценариев через веб-интерфейс.

8.2 Приёмочные проверки

– успешная установка на чистом окружении штатными сценариями;

– появление агента online и корректной распиновки;

– успешное выполнение тестового SVF;

– прохождение gpio_test для восьми линий;

– получение видеорезультата асинхронного задания;

– открытие, работа и корректное освобождение интерактивной сессии;

– отображение ошибок и журналов в панели персонала.

9 Требования к документированию

Комплект должен включать техническое задание, отчёт, руководство пользователя, руководство администратора, руководство разработчика и конструкторскую документацию аппаратной ячейки. Документы должны позволять повторить установку, эксплуатацию и сопровождение комплекса без обращения к незафиксированным ручным действиям.

10 Подготовка объекта к вводу в действие

1. Подготовить Raspberry Pi с сетевым доступом.

2. Подключить DE10-Lite, USB-Blaster, камеру и цифровые линии.

3. Установить server/ и agent/ штатными сценариями.

4. Проверить права групп gpio, video и plugdev.

5. Сверить GPIO_PINS с физической проводкой.

6. Выполнить автоматическую и аппаратную проверки.

7. Создать пользовательские учётные записи и передать руководство пользователя.

11 Источники разработки

1. Кабинет МИЭМ НИУ ВШЭ. Проект 2372 [Электронный ресурс]. URL: https://cabinet.miem.hse.ru/project/2372/0/passport (дата обращения: 14.09.2026).

2. Центр управления проектными разработками МИЭМ НИУ ВШЭ. Представление проекта [Электронный ресурс]. URL: https://miem.hse.ru/project_office/presentation (дата обращения: 14.09.2026).

3. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

4. Terasic. DE10-Lite User Manual [Электронный ресурс]. URL: https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=218&No=1021 (дата обращения: 14.09.2026).

5. OpenOCD. User’s Guide [Электронный ресурс]. URL: https://openocd.org/doc/html/index.html (дата обращения: 14.09.2026).