Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Департамент компьютерной инженерии

ОТЧЁТ

по проектной работе:

№2372 «Удалённый стенд для работы с ПЛИС на базе одноплатного компьютера»

Выполнили студенты:

Югов Александр Сергеевич

Иевлев Николай Евгеньевич

Филиппов Иван Сергеевич

Раков Богдан Сергеевич

Белых Максим Сергеевич

Волков Владимир Олегович

Хранцкевич Сергей Сергеевич

Гольцев Никита Сергеевич

Руководитель проекта:

Американов Александр Александрович

Москва 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Руководство предназначено для администратора удалённого FPGA-стенда проекта №2372 и описывает установку сервера и агента, подключение дополнительной ячейки, изменение конфигурации и поиск типовых неисправностей.

Штатный способ развёртывания — использование server/install.sh и agent/install.sh. Ручное создание виртуальных окружений, системных служб и записей агента при обычной установке не требуется.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Состав программного комплекса	4

2 Требования к оборудованию	5

3 Установка сервера и агента на одной Raspberry Pi	6

4 Установка сервера и агента на разных машинах	7

5 Конфигурация сервера	8

6 Конфигурация агента	9

7 Проверка после установки	10

8 Журналы и диагностика	11

9 Остановка и отключение автозапуска	12

10 Режим проверки без оборудования	13

1 Состав программного комплекса

Сервер и агент могут работать на одной Raspberry Pi либо на разных машинах. Сервер хранит базу данных, обслуживает веб-интерфейс и API. Агент устанавливается рядом с оборудованием и имеет доступ к USB-Blaster, камере и GPIO. Для каждой аппаратной ячейки используется отдельный токен.

2 Требования к оборудованию

– Raspberry Pi под управлением Linux с доступом в сеть;

– плата Terasic DE10-Lite и USB-подключение её USB-Blaster;

– USB-камера, доступная как устройство V4L2;

– восемь согласованных цифровых соединений между GPIO Raspberry Pi и разъёмом JP1;

– Python 3; для аппаратного режима установщик дополнительно ставит OpenOCD, ffmpeg и python3-lgpio.

3 Установка сервера и агента на одной Raspberry Pi

Перейдите в корень репозитория. Сначала установите сервер, затем агент. При первом запуске сервер создаёт server/.env, генерирует DJANGO_SECRET_KEY и AGENT_TOKEN, применяет миграции базы и создаёт основную ячейку AGENT_NAME. Если каталог server расположен рядом с agent, установщик агента автоматически подхватывает адрес локального сервера и токен.

./server/install.sh

./agent/install.sh --mode hardware

Оба установщика создают systemd-службы и сразу включают их. После завершения интерфейс доступен по адресу http://<ip-адрес>:8000. Конкретный порт задаётся параметром PORT в server/.env.

4 Установка сервера и агента на разных машинах

Сначала установите сервер и сохраните выведенный им токен. На Raspberry Pi с оборудованием передайте адрес сервера и токен установщику агента:

./agent/install.sh --mode hardware --server http://192.168.1.10:8000 --token <токен>

Не используйте один токен для нескольких ячеек. Для дополнительного стенда создайте отдельного агента на сервере командой create_agent и передайте выданный токен только соответствующей Raspberry Pi.

cd server && .venv/bin/python manage.py create_agent testbed-2

5 Конфигурация сервера

Таблица 1 — Основные параметры server/.env

| Параметр | Назначение | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| HOST | Адрес привязки веб-сервера | 0.0.0.0 |
| PORT | Порт HTTP | 8000 |
| AGENT_NAME | Имя основной ячейки | testbed-1 |
| HEARTBEAT_TTL_SECONDS | Время до перевода агента в offline | 15 |
| SESSION_DURATION_SECONDS | Обычная длительность сессии, с | 900 |
| EXECUTION_TIMEOUT_SECONDS | Лимит задания, с | 300 |

При каждом запуске server/run.sh применяются миграции и синхронизируется токен агента с именем AGENT_NAME. Поэтому смена AGENT_TOKEN в server/.env вступает в силу после перезапуска сервиса. Остальные агенты базы при этом не изменяются.

6 Конфигурация агента

Таблица 2 — Основные параметры agent/.env

| Параметр | Назначение |
| --- | --- |
| MODE | hardware для реального оборудования, simulation для проверки без оборудования |
| SERVER_URL | Адрес Django-сервера |
| AGENT_TOKEN | Токен конкретной ячейки |
| CAMERA_DEVICE | Устройство V4L2, обычно /dev/video0 |
| GPIO_CHIP | Номер gpiochip |
| GPIO_PINS | Восемь BCM в порядке логических линий 1–8 |
| OPENOCD_CONFIG | Конфигурация OpenOCD для MAX 10 |
| WORKSPACE | Рабочий каталог временных файлов |
| LOG_FILE | Файл журнала агента |

После изменения MODE, GPIO_PINS, камеры или токена перезапустите fpga-agent. Нельзя дублировать таблицу BCM в серверной конфигурации: фактические номера должны задаваться только агентом.

7 Проверка после установки

1. Откройте главную страницу и убедитесь, что testbed отображается в разделе FPGA.

2. Войдите учётной записью персонала и откройте /monitor.

3. Проверьте, что ячейка имеет состояние idle, а heartbeat обновляется.

4. Откройте /docs/fpga и сверьте отображаемые BCM с физической проводкой.

5. Выполните пример server/examples/de10_lite/gpio_test и убедитесь, что прошивка завершается успешно.

6. Проверьте интерактивную сессию, видео и переключение каждой из восьми линий.

Рисунок 1 — Панель мониторинга после корректного запуска агента

8 Журналы и диагностика

Для просмотра системных журналов обеих служб используйте journalctl. Агент дополнительно ведёт собственный ротационный файл agent/logs/agent.log (либо путь LOG_FILE). В веб-интерфейсе сотрудник может открыть журнал конкретного задания на странице мониторинга.

journalctl -u fpga-server -u fpga-agent -f

При ошибке прошивки в первую очередь проверяйте подключение USB-Blaster, наличие правил доступа к USB и вывод OpenOCD. При ошибке камеры проверьте наличие /dev/video0 и права группы video. При ошибке GPIO проверьте группу gpio, номер gpiochip и отсутствие дублей в GPIO_PINS.

9 Остановка и отключение автозапуска

sudo systemctl disable --now fpga-server fpga-agent

Отключение служб не удаляет рабочие файлы, .env и базу данных. Для повторного запуска используйте systemctl enable --now либо штатные run.sh при ручной диагностике.

10 Режим проверки без оборудования

Для разработки и диагностики сервер и агент можно запустить без systemd и без платы. Этот режим полезен для проверки авторизации, очереди, сессий и обмена API.

./server/install.sh --no-service

./agent/install.sh --mode simulation --no-service

./server/run.sh

./agent/run.sh