Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Департамент компьютерной инженерии

ОТЧЁТ

по проектной работе:

№2372 «Удалённый стенд для работы с ПЛИС на базе одноплатного компьютера»

Выполнили студенты:

Югов Александр Сергеевич

Иевлев Николай Евгеньевич

Филиппов Иван Сергеевич

Раков Богдан Сергеевич

Белых Максим Сергеевич

Волков Владимир Олегович

Хранцкевич Сергей Сергеевич

Гольцев Никита Сергеевич

Руководитель проекта:

Американов Александр Александрович

Москва 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение аппаратного комплекса	3

2 Состав изделия	4

3 Электрические соединения	5

4 Требования к сборке	6

5 Эксплуатационные требования	7

6 Внешний вид и контроль	8

7 Порядок проверки после сборки	9

1 Назначение аппаратного комплекса

Аппаратная часть представляет собой лабораторную ячейку удалённого доступа к плате Terasic DE10-Lite. Управляющим устройством является Raspberry Pi. Связь с ПЛИС для программирования выполняется через USB-Blaster, визуальный контроль — через USB-камеру, тестовые воздействия — через восемь цифровых линий GPIO.

2 Состав изделия

Таблица 1 — Состав аппаратной ячейки

| Поз. | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| A1 | Raspberry Pi | Управляющий одноплатный компьютер |
| A2 | Terasic DE10-Lite | Целевая плата ПЛИС MAX 10 |
| B1 | USB-камера | Наблюдение за платой и светодиодами |
| W1 | USB-соединение DE10-Lite | JTAG/USB-Blaster |
| W2 | USB-соединение камеры | Видеозахват |
| W3–W10 | 8 сигнальных проводников | GPIO Raspberry Pi → JP1 DE10-Lite |
| PS1 | Источник питания | Питание Raspberry Pi и периферии |

3 Электрические соединения

Соединение программирования выполняется штатным USB-интерфейсом DE10-Lite. Восемь логических линий соединяются с разъёмом JP1. Перед сборкой необходимо убедиться, что используемые выводы пользовательского проекта ПЛИС действительно настроены как входы, если на них подаются уровни от Raspberry Pi.

Таблица 2 — Сигнальные соединения по умолчанию

| Линия | BCM Raspberry Pi | DE10-Lite | MAX 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | GPIO_19 | PIN_W11 |
| 2 | 20 | GPIO_21 | PIN_AA10 |
| 3 | 16 | GPIO_23 | PIN_Y8 |
| 4 | 12 | GPIO_25 | PIN_Y7 |
| 5 | 1 | GPIO_27 | PIN_Y6 |
| 6 | 7 | GPIO_29 | PIN_Y5 |
| 7 | 8 | GPIO_31 | PIN_Y4 |
| 8 | 25 | GPIO_33 | PIN_Y3 |

Таблица фиксирует типовую сборку. При физическом изменении выводов Raspberry Pi необходимо изменить GPIO_PINS в agent/.env. Выводы DE10-Lite и MAX 10 должны изменяться только совместно с примером Quartus и встроенной справкой.

4 Требования к сборке

1. Закрепить Raspberry Pi и DE10-Lite так, чтобы кабели USB не создавали механическую нагрузку на разъёмы.

2. Установить камеру с полным обзором платы и светодиодов.

3. Соединить общий потенциал цифровых линий и проверить допустимый уровень 3,3 В.

4. Подключить восемь линий согласно таблице либо зафиксировать фактическую распиновку в agent/.env.

5. Подключить USB-Blaster DE10-Lite и камеру к Raspberry Pi.

6. До первого пользовательского запуска выполнить готовый gpio_test и последовательно проверить все восемь линий.

5 Эксплуатационные требования

Линии Raspberry Pi не должны постоянно оставаться выходами. Программное обеспечение агента захватывает их только на время задания или сессии и после работы переводит во входы без подтяжки. При ручной диагностике запрещается одновременно управлять теми же физическими линиями сторонними программами.

Камера является общим ресурсом для живого потока и записи результата. На уровне конструкции следует исключить случайное перемещение камеры и изменение фокусировки после приёмочной настройки, иначе автоматическая видеозапись перестанет надёжно отражать состояние индикаторов.

6 Внешний вид и контроль

Рисунок 1 — Контрольный вид платы DE10-Lite через установленную камеру

Рисунок 2 — Контроль изменения состояния индикаторов при воздействии на GPIO

7 Порядок проверки после сборки

Таблица 3 — Контроль сборки аппаратной ячейки

| Шаг | Проверка | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Питание | Raspberry Pi и DE10-Lite запускаются без просадки и самопроизвольных перезапусков |
| 2 | USB-Blaster | OpenOCD видит JTAG-цепочку MAX 10 |
| 3 | Камера | Устройство /dev/video0 выдаёт стабильное изображение платы |
| 4 | GPIO 1–8 | Каждая логическая линия вызывает ожидаемое изменение тестового проекта |
| 5 | Освобождение линий | После выхода из сессии Raspberry Pi не удерживает уровни на соединённых выводах |
| 6 | Повторный запуск | После перезапуска агента стенд появляется online и готов к работе |