Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Департамент компьютерной инженерии

ОТЧЁТ

по проектной работе:

№2372 «Удалённый стенд для работы с ПЛИС на базе одноплатного компьютера»

Выполнили студенты:

Югов Александр Сергеевич

Иевлев Николай Евгеньевич

Филиппов Иван Сергеевич

Раков Богдан Сергеевич

Белых Максим Сергеевич

Волков Владимир Олегович

Хранцкевич Сергей Сергеевич

Гольцев Никита Сергеевич

Руководитель проекта:

Американов Александр Александрович

Москва 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Документ описывает архитектуру исходного кода FPGA Testbed, назначение основных модулей, модели данных, протокол взаимодействия сервера и агента, аппаратный слой и порядок внесения изменений.

Руководство предназначено для разработчиков, которые сопровождают существующий стенд, добавляют новые аппаратные ячейки или расширяют программные возможности.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общая архитектура	4

2 Серверная часть	5

2.1 Модели данных	5

2.2 Сервисный слой	5

2.3 API	5

2.4 Реальное время	6

3 Агент оборудования	7

3.1 Конфигурация и запуск	7

3.2 Исполнитель заданий	7

3.3 Программирование MAX 10	7

3.4 GPIO	7

3.5 Камера	8

4 Формат инструкции	9

5 Веб-интерфейс	10

6 Добавление новой аппаратной ячейки	11

7 Добавление новой платы ПЛИС	12

8 Тестирование	13

9 Правила сопровождения	14

1 Общая архитектура

Код разделён на server/ и agent/. Сервер является источником долговременного состояния и точкой входа пользователя. Агент представляет конкретную аппаратную ячейку и выполняет только операции, полученные от сервера. Такое разделение позволяет располагать сервер отдельно от стендов и подключать несколько Raspberry Pi.

Таблица 1 — Технологический стек

| Подсистема | Средства |
| --- | --- |
| Сервер | Python, Django, Django Channels, SQLite |
| Веб-интерфейс | React, TypeScript, Vite |
| Агент | Python, requests, websocket-client |
| ПЛИС | OpenOCD, USB-Blaster, SVF |
| GPIO | lgpio |
| Видео | V4L2, ffmpeg, MJPEG |
| Службы | systemd |

2 Серверная часть

2.1 Модели данных

server/jobs/models.py содержит три ключевые модели. Agent — зарегистрированная аппаратная ячейка с токеном и временем последнего heartbeat. Job — асинхронная операция с файлами прошивки и инструкции, состоянием выполнения, журналом и видеорезультатом. TestbedSession — эксклюзивная интерактивная сессия с временем окончания, состояниями пинов и очередью команд.

2.2 Сервисный слой

server/jobs/services.py содержит операции очереди и сессий. JobService.claim_next_job выдаёт агенту только ожидающее задание, адресованное именно ему, и не выдаёт работу при активной сессии. complete_job проверяет владельца задания и состояние перед изменением результата. SessionService.take не позволяет занять offline-ячейку, ячейку с выполняемой задачей или открыть вторую сессию одному пользователю.

2.3 API

Маршруты разделены на пользовательские /api/* и агентские /agent/api/*. Пользовательские операции охватывают аутентификацию, список testbed, сессии, пины, прошивку и задания. Агентские операции используют собственный токен и предназначены для heartbeat, получения задания, скачивания файлов, передачи результата и синхронизации интерактивной сессии.

Таблица 2 — Основные пользовательские маршруты API

| Маршрут | Назначение |
| --- | --- |
| /api/testbeds/ | Список ячеек и их состояние |
| /api/jobs/ | Создание и просмотр заданий |
| /api/session/ | Текущая сессия пользователя |
| /api/session/pin/ | Изменение логической линии |
| /api/session/flash/ | Прошивка во время сессии |
| /api/pins/ | Распиновка выбранной ячейки |
| /api/monitor/overview/ | Сводка персонала |

2.4 Реальное время

Django Channels используется для передачи изменений состояний заданий и сессий без необходимости вручную обновлять страницу. Параллельно интерфейс периодически запрашивает состояние testbed, что позволяет корректно переживать кратковременный разрыв канала реального времени.

3 Агент оборудования

3.1 Конфигурация и запуск

agent/remote_agent/config.py и env.py формируют конфигурацию из agent/.env. Обязательные параметры — режим работы и токен. Аппаратные значения камеры, GPIO и OpenOCD не зашиты в сервер и могут отличаться у каждого экземпляра агента.

3.2 Исполнитель заданий

worker.py координирует программатор, цифровые линии и камеру. До выполнения сценария проверяется инструкция. При аппаратной операции линии захватываются и устанавливаются в low, затем запускается программирование. После завершения задания либо исключения GPIO освобождаются в секции очистки, поэтому ошибка камеры или кодирования видео не оставляет Raspberry Pi активным источником уровня на общей линии.

3.3 Программирование MAX 10

hardware_real.py реализует RealProgrammer. SVF предварительно копируется во временный файл; строки FREQUENCY комментируются из-за ограничения используемого драйвера USB-Blaster в OpenOCD. Команда запускает OpenOCD с board-конфигурацией max10.cfg, выполняет svf <файл> -ignore_error и shutdown. Успех определяется по итоговой строке OpenOCD, а полный вывод включается в журнал задания.

3.4 GPIO

RealGpio работает с восемью линиями через lgpio. engage захватывает все линии и сбрасывает их. set_pin переводит конкретный BCM в high или low и ведёт локальный снимок состояния. release сначала объявляет линии входами без подтяжек, затем освобождает их и закрывает gpiochip. Такой порядок исключает сохранение выходного low после gpio_free.

3.5 Камера

RealCamera обслуживает одно устройство V4L2. Живая трансляция и запись результата не выполняются одновременно: начало записи останавливает поток, а новый запрос кадра после завершения задания автоматически поднимает его снова. Асинхронное задание записывается ffmpeg в MJPEG без лишнего перекодирования входного потока; диагностический stderr пишется в отдельный файл, чтобы переполнение pipe не остановило процесс записи.

4 Формат инструкции

Файл .txt — ограниченный язык сценария для асинхронного задания. Один и тот же разборщик используется на сервере и агенте, что исключает ситуацию, когда сервер принимает команду, которую агент интерпретирует иначе. Комплект тестов отдельно проверяет совпадение правил валидации.

Эталонный сценарий находится в server/examples/de10_lite/gpio_test/gpio_test.txt. При добавлении новых команд необходимо одновременно изменить парсер, валидатор, исполнитель и тесты, сохранив запрет на произвольное выполнение команд оболочки.

5 Веб-интерфейс

server/frontend/src/App.tsx задаёт маршруты страниц. FpgaPage обслуживает асинхронное задание и переход к сессии, FpgaControlPage — живой режим, ResultsPage — результаты, FpgaDocPage — встроенную справку, MonitorPage — административный обзор. Доступ ограничивается компонентом PrivateRoute и данными /api/auth/me/.

Рисунок 1 — Главная страница после входа учётной записью персонала

6 Добавление новой аппаратной ячейки

1. Создать нового агента на сервере командой manage.py create_agent <имя>.

2. Сохранить выданный уникальный токен.

3. Установить agent/ на новой Raspberry Pi, передав адрес сервера и токен.

4. Указать фактические CAMERA_DEVICE, GPIO_CHIP и GPIO_PINS.

5. Перезапустить агент и убедиться, что heartbeat появился в /monitor.

6. Сверить распиновку на /docs/fpga и выполнить gpio_test.

Для существующей DE10-Lite не требуется изменять server/jobs/constants.py при смене проводки Raspberry Pi: этот файл содержит только фиксированное соответствие логических линий разъёму DE10-Lite и выводам ПЛИС. BCM поступают от агента.

7 Добавление новой платы ПЛИС

Поддержка другой платы требует выделения аппаратно-зависимых параметров: способ программирования, конфигурация OpenOCD либо другой программатор, число и назначение управляемых линий, справочная распиновка и пример проекта. Серверную модель очереди и сессий целесообразно сохранить общей, а аппаратный драйвер выбирать по профилю агента. Нельзя добавлять плату простым изменением подписи в интерфейсе без реальной процедуры программирования и приёмочного примера.

8 Тестирование

Серверные тесты находятся в server/jobs/tests.py и охватывают права доступа, формат файлов, изоляцию пользователей, таймауты, heartbeat, эксклюзивность сессий, API пинов и мониторинг. Агентские тесты находятся в agent/tests/test_agent.py и охватывают исполнитель, GPIO, камеру, SVF/OpenOCD и конфигурацию.

cd server && .venv/bin/python manage.py test jobs

cd agent && .venv/bin/python -m unittest discover -s tests -t .

В контрольном окружении без аппаратуры выполнены 39 тестов агентской части — OK. Для сквозной проверки после установки используется server/scripts/check_startup.py; он работает во временной копии и не затрагивает рабочую базу.

9 Правила сопровождения

– не дублировать конфигурацию BCM в сервере;

– не возвращать прямое выполнение пользовательских shell-команд;

– изменения аппаратного слоя сопровождать тестом режима simulation или модульным тестом с заглушками;

– сохранять обратную совместимость структуры .env либо обновлять .env.example и документацию одновременно;

– при изменении UI пересобирать frontend/dist;

– после изменения моделей Django создавать и применять миграции.